切割报告  SheetG001  解码方式: stage_based

========================================================================

二、方案总览

母板宽度: 1250 mm

总消耗长度: 4983660 mm（增加一行重量换算成KG或者吨）

订单总片数: 40942 件

算法产出总片数: 40941 件

补切数: 2 件

超产数: 1 件

真实利用率: 80.26%

编码条带数: 2

还原后条带数/阶段数: 2（未理解意思）

注意：当前实验启用了数量缩放求解。

缩放因子为 3，若订单数量不是 3 的整数倍，

以下产出数量按缩放结果还原，实际落地时请对余数单独补切。

一、订单信息

T1: 宽 328 mm，长 340 mm，订单数量 40796 件

T2: 宽 1250 mm，长 2500 mm，订单数量 146 件

三、切割执行说明

阶段 1

1. 本阶段按同一组刀位连续走料 4623660 mm。（增加一行重量换算成KG或者吨）

2. 刀位宽度组合: 328 + 328 + 328 = 984 mm，余宽 266 mm。（为什么不是340来开，利用率会更高，是人工选择的宽度，还是算法选择的）

3. 刀位累计位置（从左到右）: 328 / 656 / 984 mm。（他们觉得没有必要出现在报告上面）

4. 各刀道执行明细：

- 刀道组 1: T1，共 3 道；每道宽 328 mm，定尺 340 mm；单道可切 13599 件，阶段合计 40797 件；单道尾料 0 mm。

阶段 2

1. 本阶段按同一组刀位连续走料 360000 mm。（增加一行重量换算成KG或者吨）

2. 刀位宽度组合: 1250 = 1250 mm，余宽 0 mm。

3. 刀位累计位置（从左到右）: 1250 mm。（他们觉得没有必要出现在报告上面）

4. 各刀道执行明细：

- 刀道组 1: T2，共 1 道；每道宽 1250 mm，定尺 2500 mm；单道可切 144 件，阶段合计 144 件；单道尾料 0 mm。

四、产出核对

T1: 订单 40796 件，报告产出 40797 件，比订单多 1 件

T2: 订单 146 件，报告产出 144 件，比订单少 2 件

五、车间执行提示

1. 请严格按报告中的模式/阶段顺序执行，不要随意交换顺序。

2. 每切完一个模式或阶段，请现场核对对应产品累计产量，避免重复切或漏切。

3. 若订单数量与报告产量存在少量差异，通常是缩放求解造成的余数问题，应单独补切尾单。

4. 现场如需换刀，请优先在模式或阶段切换点进行，避免中途打断当前组合。